ГЛАВА

ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2015                                                                                № 27-А

Об утверждении схем  водоснабжения и  водоотведения Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

1.Утвердить схемы  водоснабжения  и  водоотведения Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

(приложение № 1)

Глава Элитовского сельского поселения                            О.В.Железнякова

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Элитовского сельского

поселения

______________ /О.В. Железнякова /

(подпись)                            (расшифровка подписи)

"___" ______________ 20__ г.

М.П.

Схема водоснабжения

Элитовского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

Введение

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения населенных пунктов Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

Элитовское сельское поселение расположено в 11 км  восточнее от р.п. Москаленки. В состав Элитовского сельского поселения входят 4 населенных пунктов (д. Помурино, д. Северное, д. Степок, с. Элита), общая численность населения поселения по состоянию на 1 января 2015 года составляет 2925 человек.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Элитовского поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Основным источниками водоснабжения населения служит групповой водовод.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Элитовского сельского поселения

с. Элита

Население с. Элита (численность 1923 человека) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода от п.Помурино Москаленского района протяженностью 3400 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 11585 м (1982 г. ввода в эксплуатацию чугун, полипропилен d=100 мм) запитана от насосной станции 1982 года постройки, напор в сети поддерживает насосная станция. В 1982 году введены в эксплуатацию  накопительный резервуар по V=75м3. 73% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории с. Элита имеются водозаборные колонки количеством 33 штуки.

Учет водопотребления ведется по счетчику установленному на водоводе.

Зона действия водопроводной сети – с. Элита.

п. Помурино

Для питьевого водоснабжение населения п.Помурино (численность 276) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода от д.Пикетное Марьяновского района протяженностью 15000м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 1500 м (1968 г. ввода в эксплуатацию асбест d=120 мм) запитана от насосной станции    1968 года постройки, напор в сети поддерживает насосная станция. В 1982 году введены в эксплуатацию  накопительный резервуар по V=50м3. 5% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории п. Помурино имеются водозаборные колонки 3 штуки.

Зона действия водопроводной сети – п. Помурино, д. Северное.

д. Северное

Для питьевого водоснабжение населения д.Северное (численность 499) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода от д.Помурино Москаленского района протяженностью 6000м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 5100 м (1968 г. ввода в эксплуатацию асбест d=120 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемые ОАО «Омскоблводопровод». 15% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории д. Северное имеются водозаборные колонки 16 штук.

Зона действия водопроводной сети – д. Северное

д. Степок

Водоснабжение населения д. Степок (численность 227 человек) производится из водозаборной скважины.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 300 м (1994 г. ввода в эксплуатацию сталь d=100 мм) запитана от скважины.

Зона действия водопроводной сети – д. Степок.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Элитовского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2011 г. (факт) по Элитовскому сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 149800 м3 за год.

В том числе:

- Население – 102,07 м3/год;

- Прочие потребители  - 28,2 м3/год;

- неучтенные расходы – 19,53 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунках ниже приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления с. Элита (тыс.м³/год)

Население

(81,01)

Организации соцкультбыта (6,17)

Хоз.питьевые нужды (70,64)

Полив (10,37)

Водопотребление из водопровода Помурино-Элита (121,69 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (15,87)

Производственные предприятия (18,64)

ББалансовая схема водопотребления п. Помурино (тыс.м³/год)

Население

(5,08)

Организации соцкультбыта (0,563)

Хоз.питьевые нужды (3,63)

Полив (1,45)

Водопотребление из водовода Пикетное-Помурино (7,11 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (0,93)

Производственные предприятия (0,48)

Балансовая схема водопотребления д. Северное (тыс.м³/год)

Население

(10,55)

Организации соцкультбыта (0,84)

Хоз.питьевые нужды (7,88)

Полив (2,67)

Водопотребление из водовода Помурино-Северное (14,14 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (1,84)

Производственные предприятия (0,90)

Балансовая схема водопотребления д.Степок (тыс.м³/год)

Население

(3,14)

Организации соцкультбыта (0,37)

Хоз.питьевые нужды (2,72)

Полив (0,69)

Водопотребление различных источников (4,63 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (0,6)

Производственные предприятия (0,25)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения Элитовского сельского поселения.

На село Элита суммарный водоотбор не должен превышать 96,67 м³/сут., т.е. 34,8  тыс.м³/год.

Исходя из данных 2013 г. отбор воды составил 105,67 м³/сут (38,01 тыс.м³/год), что составляет 109,3% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в селе Элита.

Суммарный водоотвод п.Помурино не должен превышать 13,8 м³/сут (4,97 тыс.м³/год). Фактически он составляет 26,03 м³/сут (9,37 тыс.м³/год). Таким образом дефицит мощность системы водоснабжения возникает почти в два раза

Учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и  организаций расположенных на территории населённого пункта. Так же установлен счетчик на пунктах раздачи воды.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Администрацией поселения ведется активная работа по введению водопроводов в домовладения населения с. Элита, с вязи с чем ожидается увлечение потребления воды. Строительство водопровода и водопроводных сетей до остальных населенных пунктов так же увеличит количество потребляемой воды. Расчет увеличения потребления воды на территории Элитовского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Элитовского сельского поселения (тыс. м3/год)

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления 2014 году,м |  |  | Предполагаемое потребление в 2015 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное | питьевое | хозяйст-венное |  | производст-венное |
| 1 | с. Элита | 655 | 48,61 | 33,36 | 15,25 | 50,86 | 35,56 |  | 15,30 |
| 2 | д. Помурино | 111 | 3,84 | 3,26 | 0,58 | 4,53 | 3,88 |  | 0,65 |
| 3 | д. Северное | 172 | 8,52 | 7,37 | 1,15 | 9,65 | 8,34 |  | 1,31 |
| 4 | д. Степок | - | - | - | - | - | - |  | - |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В 2015 году в  с. Элита планируется ремонт водопроводных сетей 120 метров (плановые затраты составляют собственных средств - 99,9 тыс. руб.)

Раздел V

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Элитовского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

Раздел VI

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

с. Элита:

1. Ремонт водопровода 120 метров * 0,833 т. р.= 99,9 т.р

# Глава 2 Схема водоотведения Элитовского сельского поселения

Москаленского муниципального района Омской области

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из четырех населенных пунктов Элитовского сельского поселения  сети канализации имеет с.Элита.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки с.Элита самотёком поступают в места специально отведенные для этого . Сети водоотведения с.Элита выполнены из  чугунных  труб, труб ПВХ диаметром 150 мм. Ввод в эксплуатацию 1971 гг . Общая протяжённость сетей составляет 3239,0 пм., 33 смотровых колодца . Жилые дома окраины с.Элита оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Элитовского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 70%.

.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Элитовского сельского поселения приведены в таблице 2

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Элитовскому  сельскому поселению Москаленского муниципального района

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 4,9 тыс. куб.м./год

Таблица 2

Водоотведение бытовых стоков, тыс. м3

|  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Принято стоков, в т.ч. по группам потребителей: | 4,9 | 4,9 |
| население | 4,9 | 4,9 |
| прочие | - | - |
| Всего выпущено очищенных стоков | 4,9 | 4,9 |

Тариф на водоотведение и очистку сточных вод в 2015 году составляет 58 руб. 974 коп. за 1 куб. м.

## 2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация  канализационных сетей  с.Элита

## 2.4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 3.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 3

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2016г | 2 этап 2020г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация канализационных сетей | шт. | 2000п.м. | — | 60,0 | 60,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 100,0 |